| 技术要求 |  |
| --- | --- |
| 改装基型车（底盘车）：福特全顺T8长轴中顶柴油国六（6MT/8AT） |  |
| 外观颜色：白色/红色 |  |
| 公告参数 |  |
| 最大总质量 | 4100kg |
| 乘员人数 | 9人（含担架人数） |
| 轴 距 | 3750mm |
| 车体尺寸：长×宽×高 | 5998mm×2068mm×2660mm |
| 医疗舱尺寸：长×宽×高 | 3200mm×1750mm×1840mm |
| 接近/离去角 | 19º/19º |
| 最高安全车速 | 160km/h |
| 发动机型号 | DURATORQ4D236H |
| 发动机排量 | 2.0L |
| 排放标准 | 国Ⅵ |
| 额定功率 | 113kW |
| 燃油箱容量 | 80L |
| 驱动型式 | 4*2后轮驱动 |
| 变速箱 | 6MT/8AT |
| 悬挂型式 | 前麦弗逊式独立悬架/后霍奇基斯悬挂 |
| 转向助力类型 | 液压助力转向 |
| 制动型式 | 4轮盘式制动 |
| 医疗警示外观 |  |
| 车顶结构 | 模具一体成型救护车专用顶盖，空气动力学流线型设计，四周集成分体式蓝色警灯，美观实用 |
| 车辆外观 | 车身侧围、尾门贴车身彩条，急救标识采用反光膜材质，颜色鲜艳、醒目、有效警示；医疗舱车窗玻璃贴深色太阳膜，保护乘员隐私 |
| 警示灯具 | 车顶前部及后部设有分体式LED蓝色爆闪警灯总成；车顶左右两侧设有流线型LED蓝色爆闪和场地照明一体灯；驾驶舱安装警报器控制系统，保证整车具有全方位的警示作用 |
| 医疗舱救护设施 |  |
| 救护系统 | 自动上车担架：主要材料由高强度铝合金制成，采用耐磨夹网布材料的垫子，靠背可调节；仅需一人便轻松完成上车过程。 担架平台：采用优质铝合金材料制作，辅助担架上下车。 铲式担架：担架两端中部设铰链式离合装置，可使担架分离成左右两部分，担架长度可4档调节，并可以折叠便于运输和携带。 输液架：在医疗舱顶部安装1套铝合金导轨式输液架，含2个可滑动折叠挂钩。 |
| 供氧系统 | 2个10L铝质氧气瓶，公称压力15MPa；2个德式氧气终端，1个医用氧气吸入器，1个呼吸机接口，2个双表调压阀 |
| 一体化电源控制系统 | 车载电气集中控制，含10寸液晶触控屏和电气控制面板 |
| 360全景 | 方便行车使用 |
| 医疗供电系统 |  |
| 逆变器 | 1000W工频纯正弦波逆变器，带载能力强，输出功率稳定； 为防止原车蓄电池亏电，另加装90Ah附加蓄电池一组； 5组电源插座。 |
| 舱内照明 | 在医疗舱顶部安装4盏LED照明灯，1盏输液射灯 |
| 消毒系统 |  |
| 紫外线消毒灯 | 在医疗舱顶部右侧安装1盏紫外线消毒灯，消毒灯具备定时延时开启和关闭功能 |
| 空气循环系统 |  |
| 空调/暖风 | 1套可以独立控制的后空调和后暖风，冷暖独立控制，合理调控医疗舱内温度 |
| 换气扇 | 在车顶安装带吸气、排气的多功能换气扇，有效保障医疗舱内空气高效循环，带小夜灯功能 |
| 医疗舱药械存储/内饰配置 |  |
| 中隔墙总成 | 在驾驶室和医疗舱之间安装1套新型环保材料制作的中隔墙，中隔墙上设置1个推拉式玻璃观察窗，便于前后舱观察、沟通 |
| 药械存储柜 | 安装1套新型环保材料制作的长条设备柜，柜体上设置有抽屉、空格柜等储物空间； 安装1套新型环保材料制作的氧气瓶柜，柜体内可容纳2个10L氧气瓶； 安装1套新型环保材料制作的吊柜，采用可视上掀式开门结构； 安装1套高分子玻璃纤维SMC材料制作的长条座柜，含座垫、靠背、两点式安全带； 安装1套新型环保材料制作的急救箱柜，柜门采用卷帘门结构。 |
| 医疗舱内饰 | 医疗舱内饰：采用阻燃性复合材料制作，防水、防霉、抗菌、易清洗； 医疗舱地板：采用整体式新型轻体蜂窝材料制作，防滑、防水、防霉、抗菌、易清洗。 |
| 辅助设施 |  |
| 单人座椅 | 医疗舱右侧长条座柜前安装1个朝前单人座椅，蓝色仿皮面料，配三点式安全带 |
| 护理座椅 | 担架前方安装1个朝后折叠护理座椅，蓝色仿皮面料，配三点式安全带 |
| 侧拉门推拉窗 | 侧拉门加装平贴式推拉玻璃窗，便于医疗舱通风 |
| 对讲机 | 安装免提式对讲系统，方便驾驶舱和医疗舱人员沟通、交流 |
| 灭火器 | 前后舱各配备1套2kg干粉式灭火器 |
| 污物桶 | 医疗舱配备1个壁挂式污物桶 |
| 洗手液盒 | 中隔墙后方安装1个免洗洗手液盒 |
| 安全扶手 | 医疗舱顶部及上下车门处安装有安全扶手 |
| 紧急锤 | 中隔墙后方安装1把紧急锤 |
| 电动踏板 | 侧拉门处安装1套电动踏板，辅助中门上下车 |
| 技术要求 |  |
| 改装基型车（底盘车）：福特全顺T8长轴中顶柴油国六（6MT/8AT） |  |
| 外观颜色：白色 |  |
| 公告参数 |  |
| 最大总质量 | 4100kg |
| 乘员人数 | 9人（含担架人数） |
| 轴 距 | 3750mm |
| 车体尺寸：长×宽×高 | 5998mm×2068mm×2660mm |
| 医疗舱尺寸：长×宽×高 | 3200mm×1750mm×1840mm |
| 接近/离去角 | 19º/19º |
| 最高安全车速 | 160km/h |
| 发动机型号 | DURATORQ4D236H |
| 发动机排量 | 2.0L |
| 排放标准 | 国Ⅵ |
| 额定功率 | 113kW |
| 燃油箱容量 | 80L |
| 驱动型式 | 4*2后轮驱动 |
| 变速箱 | 6MT/8AT |
| 悬挂型式 | 前麦弗逊式独立悬架/后霍奇基斯悬挂 |
| 转向助力类型 | 液压助力转向 |
| 制动型式 | 4轮盘式制动 |
| 医疗警示外观 |  |
| 车顶结构 | 模具一体成型救护车专用顶盖，空气动力学流线型设计，四周集成分体式蓝色警灯，美观实用 |
| 车辆外观 | 车身侧围、尾门贴车身彩条，急救标识采用反光膜材质，颜色鲜艳、醒目、有效警示；医疗舱车窗玻璃贴深色太阳膜，保护乘员隐私 |
| 警示灯具 | 车顶前部及后部设有分体式LED蓝色爆闪警灯总成；车顶左右两侧设有流线型LED蓝色爆闪和场地照明一体灯；驾驶舱安装警报器控制系统，保证整车具有全方位的警示作用 |
| 医疗舱救护设施 |  |
| 救护系统 | 自动上车担架：主要材料由高强度铝合金制成，采用耐磨夹网布材料的垫子，靠背可调节；仅需一人便轻松完成上车过程。 担架平台：采用优质铝合金材料制作，辅助担架上下车。 铲式担架：担架两端中部设铰链式离合装置，可使担架分离成左右两部分，担架长度可4档调节，并可以折叠便于运输和携带。 输液架：在医疗舱顶部安装1套铝合金导轨式输液架，含2个可滑动折叠挂钩。 |
| 供氧系统 | 2个10L铝质氧气瓶，公称压力15MPa；2个德式氧气终端，1个医用氧气吸入器，1个呼吸机接口，2个双表调压阀 |
| 医疗供电系统 |  |
| 逆变器 | 1000W工频纯正弦波逆变器，带载能力强，输出功率稳定； 为防止原车蓄电池亏电，另加装90Ah附加蓄电池一组； 5组电源插座。 |
| 舱内照明 | 在医疗舱顶部安装4盏LED照明灯，1盏输液射灯 |
| 消毒系统 |  |
| 紫外线消毒灯 | 在医疗舱顶部右侧安装1盏紫外线消毒灯，消毒灯具备定时延时开启和关闭功能 |
| 空气循环系统 |  |
| 空调/暖风 | 1套可以独立控制的后空调和后暖风，冷暖独立控制，合理调控医疗舱内温度 |
| 换气扇 | 在车顶安装带吸气、排气的多功能换气扇，有效保障医疗舱内空气高效循环，带小夜灯功能 |
| 医疗舱药械存储/内饰配置 |  |
| 中隔墙总成 | 在驾驶室和医疗舱之间安装1套新型环保材料制作的中隔墙，中隔墙上设置1个推拉式玻璃观察窗，便于前后舱观察、沟通 |
| 药械存储柜 | 安装1套新型环保材料制作的长条设备柜，柜体上设置有抽屉、空格柜等储物空间； 安装1套新型环保材料制作的氧气瓶柜，柜体内可容纳2个10L氧气瓶； 安装1套新型环保材料制作的吊柜，采用可视上掀式开门结构； 安装1套高分子玻璃纤维SMC材料制作的长条座柜，含座垫、靠背、两点式安全带； 安装1套新型环保材料制作的急救箱柜，柜门采用卷帘门结构。 |
| 医疗舱内饰 | 医疗舱内饰：采用阻燃性复合材料制作，防水、防霉、抗菌、易清洗； 医疗舱地板：采用整体式新型轻体蜂窝材料制作，防滑、防水、防霉、抗菌、易清洗。 |
| 辅助设施 |  |
| 单人座椅 | 医疗舱右侧长条座柜前安装1个朝前单人座椅，蓝色仿皮面料，配三点式安全带 |
| 护理座椅 | 担架前方安装1个朝后折叠护理座椅，蓝色仿皮面料，配三点式安全带 |
| 侧拉门推拉窗 | 侧拉门加装平贴式推拉玻璃窗，便于医疗舱通风 |
| 对讲机 | 安装免提式对讲系统，方便驾驶舱和医疗舱人员沟通、交流 |
| 灭火器 | 前后舱各配备1套2kg干粉式灭火器 |
| 污物桶 | 医疗舱配备1个壁挂式污物桶 |
| 洗手液盒 | 中隔墙后方安装1个免洗洗手液盒 |
| 安全扶手 | 医疗舱顶部及上下车门处安装有安全扶手 |
| 紧急锤 | 中隔墙后方安装1把紧急锤 |
| 电动踏板 | 侧拉门处安装1套电动踏板，辅助中门上下车 |