泸州市中医医院

医用家具采购项目市场调研相关资料

一、采购项目基本情况

1、项目名称：泸州市中医医院医用家具采购项目

2、项目所属年度：2024年

3、项目所属分类：□服务 ☑货物 □工程

4、采购预算：98.72万元

二、采购产品详见附件 2采购清单及参数要求。

三、供应商应具备的资格条件：

1、具有独立承担民事责任的能力；

2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3、具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

4、参加本次采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

5、法律、行政法规规定的其他条件；

6、本项目不接受联合体。

四、商务要求

1、质保要求：质保期为整包货物验收合格之日起不少于2年。供应商质保期承诺低于2年的视为无效投标，供应商承诺质保期超过2年的，按供应商承诺执行。（质保期超过2年的，不影响履约保证金在2年后的退还程序，但在退回时须和采购方签订相关约定或担保，确保在剩余的质保期间提供等值的售后服务质保质量）

2、响应时间要求：产品在使用中出现任何问题，采购人与供应商联系，供应商在接到故障电话后2小时内响应,24小时内到达现场提供现场服务,48小时处理完善。

3、技术培训要求：本项目为“交钥匙”工程。

4、安装调试要求：本项目为“交钥匙”工程 。成交供应商在生产前须提前到安装现场自行查看安装场地并提供产品设计方案。产品设计方案经采购人同意后，成交供应商方可生产。若成交供应商未提供产品设计方案或产品设计方案未经采购人同意自行生产产品，造成产品不符合采购人要求的，需重新整改，由此产生的所有费用均由成交供应商自行承担。若现场涉及有网络插座、电源插座等需固定在货物上的，供应商必须无条件配合，不得收取任何费用。

5、质保期外服务价格清单及折扣率要求：供应商应写明保修期后的维修收费标准。

6、耗材及配件的价格清单及折扣率要求：供应商应列出易损件及主要配件保障情况及价格，设备日常使用耗材的优惠率。

7、交货要求

（1）交货地点：采购人指定地点

（2）交货时间：合同签订后90日内完成供货及安装。

（3）运输及包装方式的要求：必须达到100%完好。

（4）货物交付的检验要求：提供的产品为原装正品（含零部件、配件等），表面无划伤、无碰撞痕迹，且权属清楚，不得侵害他人的知识产权。各项指标符合检测标准和出厂标准，各项技术参数符合招标文件要求和投标文件承诺。

8、付款方式：按实结算，实际计算金额=成交单价*实际收货数量，全部货物安装调试完毕并验收合格之日起，采购人接到供应商通知与票据凭证资料以后的30个工作日内，向供应商支付应付金额的100%。

五、其他技术要求

1、原材料技术要求

（1）电解钢板

执行标准：GB/T3325-2017、GB/T35607-2017、QB/T 4371-2012

可迁移元素铅、镉、铬、锑、钡、砷、硒，均≤0.025mg/kg，汞≤0.005mg/kg；通过中性盐雾500h、乙酸盐雾试验300h或以上，保护评级、外观评级达10级；抗菌性能：不低于10种抗菌率均≥99.9%。

（2）人造石

执行标准：JC/T908-2013、GB/T17657-2022

耐磨性≤0.3g、荷载变形：试验后表面无破裂，最大残余挠度值≤0.15mm ；巴氏硬度：PMMA类A级≥65，不合格数为0；弯曲弹性模量：平均值≥7.5 GPa；弯曲强度：平均值≥50 MPa；色牢度与老化性能：200h或以上氙弧灯老化试验后，无破裂裂缝、气泡或表面质感变化；色差≤1CIE 单位；耐热性：试样表面无破裂、裂缝或起泡现象；耐污染性 ：耐污值总和≤30；放射性：内、外照射指数A类≤0.02； 耐燃烧性能(氧指数) ≥40、 耐燃烧性能(香烟燃烧) ：无明火燃烧、阴燃及损坏；耐化学药品性：试样表面无破裂、裂缝或鼓泡等显著影响；表面耐污染性能：对碘伏、3%双氧水、丙酮、二氯甲烷、高锰酸钾、二甲苯、器械消毒液、碘町、乙醇、苯测试达5级无明显变化；抗菌性能：不低于5种菌种 抗菌率均≥99.9%。

（3）导轨

执行标准：QB/T2454-2013、GB/T10125-2021、QB/T3826-1999

耐久性≥12万次功能试验后符合检测要求；铜加速乙酸盐雾试验：500h或以上耐腐蚀等级达10级；中性盐雾试验（NSS法）：300h或以上耐腐蚀等级、涂层对基体保护等级达10级；

（4）ABS板

执行标准：GB28481-2012

邻苯二甲酸酯：DBP、BBP、DEHP、DINP、DNOP、DIDP≤0.01%；重金属含量：铅、铬、镉、汞≤5mg/kg；

（5）家具锁

执行标准：QB/T1621-2015、GB/T10125-2021

保密度：钥匙牙花≥6个；钥匙不同牙花数≥600种；互开率:≤0.1%；

弹子锁、叶片锁使用寿命≥1万次，正常使用；电镀件外露表面经12h的中性盐雾试验后，外观评级达10级；铜加速乙酸盐雾试验连续喷雾400h或以上，保护评级、外观评级等级达10级；

（6）塑粉

执行标准：GB/T21866-2008、HG/T2006-2022、GB/T35602-2017

筛余物(125μm)全部通过；附着力：干附着力、沸水附着力、湿附着力均为0级；铅笔硬度≥3H；耐冲击性（50cm正向冲击）未观察到裂纹、皱纹及剥落现象；弯曲试验≤2mm，涂层无开裂或从底材上剥落；耐酸性[3%(质量分数)盐酸溶液]200h或以上无异常、耐碱性[5%（质量分数）氢氧化钠溶液]室内用，100h或以上无异常；耐沸水性(100h或以上)无异常。耐盐雾性中性400h或以上、耐湿性，耐人工气候老化性500h或以上无异常；抗菌性能：金黄色葡萄球菌、嗜肺军团菌、鼠伤寒沙门氏菌、宋内志贺氏菌、变形杆菌、鲍曼不动杆菌抗菌率不低于99.9%；重金属元素：铅、镉、六价铬、汞、砷、锑、钡、硒、钴均未检出；（7）304不锈钢铰链

执行标准：QB/T2189-2013、QB/T3826-1999

功能试验：①操作力：耐久试验前打开力≤10N、耐久试验前关闭力≤10N、耐久试验后打开力≤10N、耐久试验后关闭力≤10N②自动关闭力：耐久试验前自动关闭力≤10N、耐久试验后自动关闭力≤10N；③垂直静载荷、水平静载荷、耐久性等功能均符合要求；下沉量≤1.5mm；

耐腐蚀试验：400h或以上耐腐蚀等级达10级；

2、产品成品技术要求

（1）护士站

执行标准：GB/T3325-2017、GB/T35607-2017、GB/T10125-2021、GB/T6461-2002、QB/T 4371-2012、GB/T1741-2020

甲醛释放量≤0.05mg/m³；挥发性有机化合物：苯、甲苯、二甲苯、TVOC 均未检出；涂层可迁移元素：铅、镉、铬、砷、汞、锑、钡、硒：未检出；苯并芘≤0.5mg/kg；16 种多环芳烃（PAH）总量≤0.5mg/kg；放射性：内、外照射指数均＜0.5；邻苯二甲酸酯（DBP、BBP、DEHP、DINP、DNOP）≤0.01%；产品寿命：拉门耐久性：80000 次合格；铜加速乙酸盐雾试验：400H达10级；抗菌性：不低于10种菌种抗菌试验，抗菌率≥99.9%；防霉性能：不低于10种霉菌防霉试验结果达0级；

（2）治疗柜

执行标准：GB/T3325-2017、GB/T35607-2017、GB/T10125-2021、GB/T6461-2002、QB/T 4371-2012、GB/T1741-2020

甲醛释放量≤0.05mg/m³；挥发性有机化合物：苯、甲苯、二甲苯、TVOC均未检出；涂层可迁移元素：铅、镉、铬、砷、汞、锑、钡、硒：未检出；苯并芘≤0.5mg/kg；16 种多环芳烃（PAH）总量≤0.5mg/kg；放射性：内照射指数＜0.5，外照射指数＜0.5；邻苯二甲酸酯（DBP、BBP、DEHP、DINP、DNOP）≤0.01%；产品寿命：拉门耐久性≥80000 次合格；铜加速乙酸盐雾试验：400H或以上，耐腐蚀等级达10级；抗菌性：提供不低于10种菌种抗菌试验，抗菌率≥99.99%；防霉性能：10种霉菌防霉试验结果达0级。

（3）医用环保储物柜

执行标准：GB/T3325-2017、GB/T35607-2017、QB/T 4371-2012、GB/T1741-2020

金属喷塑涂层理化性能：①硬度≥3H；②冲击强度：冲击高度 500mm,应无剥落、裂纹、皱纹；③附着力≤1级；甲醛释放量≤0.05mg/m³；挥发性有机化合物：苯、甲苯、二甲苯、TVOC 均未检出；涂层可迁移元素：铅、镉、铬、砷、汞、锑、钡、硒均未检出；产品寿命：拉门耐久性≥80000 次合格；抗菌性：不低于10种菌种抗菌试验，抗菌率≥99.9%；防霉性能：不低于10种霉菌防霉试验结果达0级。

（4）实验台

执行标准：GB/T3325-2017、GB18584-2001

形状和位置公差：①邻边垂直度≤1；②翘曲度≤0.5；③平整度≤0.1；④位度差≤0.5；⑤分缝≤0.5；⑥下垂度≤10；⑦摆动度≤5；⑧着地平稳性≤1；金属件外观：①焊接件：焊接处无脱焊、虚焊、焊穿、错位、夹渣、气孔、焊瘤、焊丝头、咬边、飞溅，焊接处表面波纹均匀；②喷涂层：涂层无漏喷、锈蚀、脱色、掉色现象，涂层光滑均匀、色泽一致，无流挂、疙瘩、飞漆等缺陷；③电镀层：表面无剥落、返锈、毛刺、烧焦、起泡、针孔、裂纹、花斑、划痕；结构安全：符合要求；金属喷塑涂层理化性能：①硬度≥3H；②冲击强度：应无剥落、裂纹、皱纹；③耐腐蚀：100h或以上时间内，划道两侧 3mm 外、无锈迹、剥落、起皱、变色和失光等现象；柜类强度和耐久性：拉门强度试验-拉门耐久性试验符合要求；甲醛释放量≤1.0mg/L。

（5）不锈钢清洗池

执行标准：GB/T3325-2017、GB/T35607-2017、GB/T10125-2021、GB/T3280-2015

甲醛释放量≤0.01mg/m³；苯≤0.05mg/m³、甲苯≤0.1mg/m³ 、二甲苯≤0.1mg/m³；总挥发性有机化合物TVOC≤0.3mg/m³；邻苯二甲酸酯：DBP、BBP、DEHP、DINP、DNOP、DIDP≤0.1%；重金属含量：可溶性铅、镉、铬、汞均≤5mg/kg；多环芳烃，苯并[α]芘≤0.2mg/kg、16种多环芳烃（PAH）总量≤0.5mg/kg；铜加速乙酸盐雾试验200h，等级达10级；力学性能：抗拉强度≥550Mpa；化学成分：C≤0.05%；Si≤0.5%；Mn≤1.5%；P≤0.03%；S≤0.01%。

- 六、报价表-详见附件3

注：本项目中的采购的数量为预计采购数量，报价时按预采购数量进行报价，项目验收以实际数量进行结算。