泸州市中医医院

城南院区数据中心资源节点扩容项目采购需求

一、项目清单

| 名称 | 技术参数 | 数量 |
| --- | --- | --- |
| 数据中心资源节点扩容 | 1、采用软硬一体化架构，包含物理硬件资源、计算资源虚拟化、存储资源虚拟化、网络资源虚拟化、运维管理平台、数据库功能和容灾功能等软件模块； 2、处理器：配置不少于4颗英特尔® 至强® Gold 5218处理器，单颗处理器不少于16物理核心，单颗处理器主频不少于2.3GHz； 4、内存：配置不少于16根32GB DDR4 3200MHz内存，整机具备不少于48根内存插槽，支持不少于12TB内存扩展； 5、硬盘：配置不少于2块960GB 企业级SSD盘、不少于4块1.8TB 10Krpm 企业级SAS硬盘，整机支持安装不少于24个3.5/2.5寸SAS/SATA/SSD热插拔盘； 6、阵列卡：配置不少于1个RAID卡，缓存2GB，支持Raid0/1/5/6/50/60等级别，配置超级电容掉电保护模块； 7、外设接口：配置不少于2个千兆电口、不少于2个万兆光口（含多模光模块）、不少于2个16Gb FC端口（含多模光模块）； 8、其他接口：配置不少于1个BMC管理接口、不少于2个VGA接口、不少于6个USB 3.0接口； 9、 PCIe插槽：配置不少于14个标准PCIe扩展插槽； 10、GPU：支持安装不少于4个双宽全高全长GPU卡； 11、电源：配置不少于4个电源，支持热插拔； 12、散热：配置不少于8个热插拔风扇； 13、系统管理：集成BMC芯片，支持多种管理功能； 14、质保：整机质保三年。 | 3台 |

二、其他要求

1、系统无缝对接：具备高度的兼容性与灵活性，能够无缝扩容至现有计算资源和存储资源环境中，包括但不限于与各类数据库、中间件、应用软件、操作系统、存储资源、网络交换设备的平滑对接。系统应支持标准的API接口，便于与其他系统或第三方服务进行集成，实现资源的有效整合与利用；

2、关键性能达标：具备出色的处理能力与稳定性，确保在高并发、大数据量场景下仍能保持良好的响应速度与服务质量。关键性能指标包括但不限于CPU利用率、内存占用率、磁盘I/O性能、网络吞吐量等，均需达到或超过行业平均水平，以满足业务连续性与高效运行的需求；

3、保持业务连续性：数据中心资源扩容不影响现有业务系统的使用，无需中断现有业务，无需停机调整即可完成数据中心新老资源的整合和配置，对现有业务的计算资源、存储资源和网络资源不产生任何影响；